Odczytywanie wpisywanych przez użytkownika danych za pomocą klawiatury

Klawiatura numeryczna membranowa samoprzylepna 12 klawiszy

Rozpoznanie karty zbliżeniowej przyłożonej do czujnika RFID

Inveo - czytnik RFID-USB-DESK - Unique 125kHz – czytnik kart pracuje na czestotliwosci 125kHz.

Weryfikacja danych

Arduino Uno Rev3 - płytka z mikrokontrolerem ATmega328

Ograniczenie czasowe na wpisywanie numeru PIN - po zbliżeniu karty użytkownik ma 30

sekund na podanie numeru PIN. Użytkownik ma 3 próby wpisania PIN-u - jeśli pomyli się

trzy razy, to system zablokuje możliwość ponownego wpisywania i otwarcia drzwi na 15

minut. Po tym czasie użytkownik będzie mógł ponownie podjąć próbę, jednak znów będzie

wymagane przyłożenie karty.

Arduino Uno Rev3 - płytka z mikrokontrolerem ATmega328

Klawiatura numeryczna membranowa samoprzylepna 12 klawiszy

Usunięcie blokady i umożliwienie otwarcia drzwi

Arduino Uno Rev3 - płytka z mikrokontrolerem ATmega328

Automatyczne zamknięcie zamka, które następuje po zamknięciu drzwi

Możliwość otwarcia drzwi ”od środka” bez konieczności wpisywania PIN-u i przykładania

karty. Użytkownik, który znajduje się wewnątrz pokoju, chcąc z niego wyjść, nie musi już

przechodzić przez procedury wprowadzania danych, zwykłe naciśnięcie klamki umożliwia

mu wyjście z pomieszczenia.

Układ kontroli zamknięcia (czujnik rygla) do drzwi

Elektrozamek - elektromagnes z wysuwanym bolcem 12V

Informowanie o niektórych zdarzeniach w systemie poprzez wyświetlanie komunikatów na

ekranie, przykładowo: ”THE DOOR WAS OPENED”, ”WRONG PASSWORD”, ”SCAN

THE CARD” itd.

Wyświetlacz LCD alfanumeryczny 2x16, sterownik HD44780

Seeeduino GPRS

Modul dziala z siecia komorkow GSM w czterech czestotliwosciach 850/900/1800/1900 MHz oraz obsuguja pakietowe przesylanie danych GPRS z predkoscia do 85,6kbps. Modol oprocz wysylania i odbierania wiadomosci SMS, pozwala rowniez na wykonywanie i odbieranie polaczen glosowych z obsluga kodekow Tricodec i AMR. Dodatkowo modul udostepnia interfejsy GPIO/PWM/ADC/I2C/SPI/RTC a nawet USB!

Na plytce oprocz ukladu SIM800H znajdue sie Atmega32U4 z bootloaderem Leaonardo. Uklad SIM800H posiada rowniez obsluge radia FM oraz Bluethooth 3.0 do tego na plytce znajdue sie rowniez antena BT Rainsun oraz zloncze anteny GSM/FM

SIM800H

Nie siweci – modul nie jest uruchomiony

Swieci 64ms w odspetach 800ms – modul nie zarejestrowal sie do sieci

Swieci 64ms w odspetach 3000ms – modul zarejestrowal sie do sieci

Swieci 64ms w odspetach 300ms – Aktywne polaczenie GPRS

Możliwość modyfikacji danych - zmienianie numeru PIN lub zmiana karty w sytuacji, gdy

użytkownik zgubi kartę lub przypadkowo zostanie ona uszkodzona. W tym przypadku,

aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikowi, stara karta nie będzie już mogła być nigdy

wykorzystana ponownie po usunięciu jej z pamięci systemu.

Arduino Uno Rev3 - płytka z mikrokontrolerem ATmega328

Klawiatura numeryczna membranowa samoprzylepna 12 klawiszy

Resetowanie wpisywanych na klawiaturze danych

Klawiatura numeryczna membranowa samoprzylepna 12 klawiszy

Informowanie o niskim poziomie naładowania baterii

LiPower Shield - zasilanie Arduino z akumulatora LiPol - moduł SparFun

Przetwornica step-up. / Przetwornica step-down.

Stabilizator LM7805

Przytoczony układ stabilizatora wymaga napięcia wejściowego przynajmniej 2,5V większego od napięcia wyjściowego, a więc ok. 7,5V. Dokładne zakresy napięć, maksymalne prądy i inne parametry należy sprawdzić w nocie katalogowej wybranego modelu.

Kolejnym sposobem jest zastosowanie przetwornicy step-up lub step-down. Drugi człon nazwy wskazuje na tryb pracy przetwornicy, tak więc "up" oznacza podwyższanie napięcia, a "down" - jego obniżanie. Można więc, przy użyciu odpowiedniej przetwornicy step-up (np. w postaci gotowego modułu firmy Pololu) uzyskać napięcie 5V z napięcia nawet poniżej 1V. Niestety, sprawność takich przetwornic wynosi jedynie 70-90%. Analogicznie działają przetwornice step-down, z tym że te obniżają napięcie wejściowe.

Zasilanie

Akumulator żelowy 12V 1.2Ah CSSB

Napiecie wyjsciowe 12V

Pojemnosc w mAh 1200

Pomiar stanu akumulator przez mikrokontroler arduino

## Pomiar napięcia za pomocą przetwornika ADC

Wymagane jest obniżenie i stabilizacja napięcia akumulatora.

Gdyz wartosc napiecia na akumulatorze przekracza mozliwosci stabilizacyjne mikrokontrolera

Schematy komunikacji:

Polaczenie klawiatury z arduino

pobieranie wartosci stanu akumulatora – baterii

Wyswietlenie informacji o stanie baterii, blednej lub pomyslnej autoryzacji kodu – karty

Reakcja mikrokontrolera na klikane przyciski – obsluga przerwan

(wypisanie kodu w postaci ****)

Wyswietlenie na diodzie poziomu akumulatora w postaci:

zielony naladowany

pomaranczowy czesciowo rozladowany

czerwony niski poziom bateri (sugerowana wymiana lub naladowanie akumulatora)

Komunikacja mikrokontrolera z modulem GSM

Przesyl informacji z modulu GMS na telefon:

Parametry przesylu danych przez UART

Baud Rate - prędkość transmisji. Wartość domyślna, a więc 115200 będzie w zupełności wystarczająca dla wszystkich naszych wymagań

Word Length - ilość bitów danych wraz z bitem parzystości przesyłanych w ramce. Zostawiamy domyślną wartość 8

Parity - obecność bitu parzystości. Nie będziemy próbować obsługiwać błędów zakomunikowanych przez niezgodność bitu parzystości.

Stop Bits - standardową wartością używaną w popularnych zastosowaniach jest 1 stop bitu, dlatego tu również zostawiamy wartość domyślną.

Data Direction - domyślne Receive and Transmit. (odbior I nadawanie)

Over Sampling - w celu redukcji błędów transmisji wynikających chociażby z zakłóceń, stan każdego bitu pobierany jest kilku lub kilkunastokrotnie. W naszym wypadku może to być 8 lub 16 razy. Oczywiście większa wartość gwarantuje większą pewność poprawnej transmisji, natomiast mniejsza pozwala osiągnąć wyższe prędkości transmisji.

Dostepne predkosci sa dla nas wystarczajace, wiec ustwaiamy ten parametr na wartosc 16.

W razie potrzeby przeniesienia wyprowadzenia TX oraz RX na inne zastosujemy

### Zmiana wyprowadzeń, czyli pin remapping ustawiamy na  STM32 F4

Informacje dodatkowe:

Wszelkie polaczenia miedzy poszczegolnymi komponentami sa wykonane z miedziany przewodow.

Polaczenie miedzy modulem GSM a telefonem wykorzystuje droge radiowa o czestotliwosciach zgodnych ze znamionowymi czestotliwosciami modulu GSM tj.

850/900/1800/1900Mhz.

Uwzgledniamy ze host jako mikrokontroler arduino ktory steruje calym systemem jest wyposazony w szereg funkcji odpowiedzialnych m.in. za zamykanie drzwi po okreslonym czasie (zliczacjym cykle procesora i ustalony przez osobe programujaca urzadzenie), zabezpieczenie dzieki ktoremu nie ma mozliwosci zeby osoba uprawniona zatrzasnela sie w srodku obiektu chronionego, w takim celu zastosowany jest elektro zamek oraz czujnik rygla ktory pozwoli otworzyc drzwi od wewnatrz bez ponownej autoryzacji, po czym przy zamkniecu drzwi zostana one po zadanym czasie zaryglowane. Czy to system bezpiecznym dla osoby uprawnionej i tworzy w ten sposob „schron”.